# [I128-2385] Недоступность функций выгрузки и обновления в сводном каталоге для записей Читателей, Мероприятий и других специальных типов

Оглавление

# [I128-2385] Недоступность функций выгрузки и обновления в сводном каталоге для записей Читателей, Мероприятий и других специальных типов

| Тип | Версия | Статус | Приоритет | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ Исправление ошибок | 2026.1.2 | 🔘 Завершено | Средний | Галина Арноси |

Компоненты: ИРБИС 128. Модуль WIrbis - Системный модуль
Завершено: 05.06.2026 15:07

Проблема: Для записей Читателей (RDR), Мероприятий (Event), Маркетинга (IMCR), Номеров в подшивке (NJP) и некоторых других типов в интерфейсе сводного описания отсутствовали кнопки выгрузки и обновления данных. Кроме того, при попытке синхронизации таких записей (если кнопки активировались принудительно) возникали ошибки: данные отправлялись в неверную базу (например, читатели в библиографическую базу) или система не могла сопоставить существующую запись из-за использования стандартного идентификатора (поле 903) вместо специфичного для данного типа (например, поле 30 для читателей).

Решение: Кнопки «Выгрузить в сводный» и «Обновить с пересозданием» стали доступны для расширенного списка рабочих листов (Event, RDR, IMCR, MUSP, NJP и др.). Система теперь корректно распознает тип записи и автоматически:

- Выбирает нужную целевую базу сводного каталога (профильную базу для читателей или мероприятий).

- Определяет правильный идентификатор для поиска уже существующих записей в своде (например, номер читательского билета), что предотвращает создание дублей.

Технические подробности:

- В классах оперативных кнопок CSpiderUpload и CSpiderUploadWithRecreate расширен массив $allowed, что сделало кнопки видимыми для указанных рабочих листов.

- В методе UseButton реализован механизм динамического выбора базы данных через параметры модуля CSpider (rdrdbn, eventdbn, defaultdb) на основе значения поля 920^1.

- Добавлена логика автоматического определения поискового поля и подполя идентификатора: система сначала проверяет настройки самой базы данных (поле 3 описания БД), а затем применяет предустановленные значения для конкретных типов (30 для RDR, 952 для IMCR, 903 для остальных) для формирования корректного запроса SYNCI=.

-

Для режима пересоздания записей добавили проверку имени БД в зависимости от рабочего листа